| No. ANEXO “G” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GENERALIDADES |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el estado general de la tubería: –Aislamiento? –Corrosión? –Pintura? –Protección Mecánica? –Protección Catódica? |  |  |  |  |
|  | ¿Está la tubería expuesta a daño físico? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas, de tal forma, que cada sistema de trasiego pueda aislarse en sus extremos? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el arreglo, y los tipos de válvulas utilizadas? ¿Cuál es el estado general de las válvulas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con las válvulas suficientes de no retroceso para prevenir contraflujos? |  |  |  |  |
|  | Si se cuenta con válvulas operadas con motor, el tiempo de cierre, ¿es el adecuado para que no se produzcan golpes de ariete? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el estado de las mangueras/brazos de carga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con señalizaciones luminosas (focos) en las áreas de carga/descarga que indiquen cuando una bomba o compresor, localizado en una posición remota, está en operación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se verifican las conexiones para asegurar el adecuado trasiego del gas? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo aseguran que durante el trasiego a un sistema de ductos de distribución no se excederán los límites de presión o temperatura de dicho sistema? |  |  |  |  |
|  | ¿Con qué medios se cuenta para prevenir estratificaciones? ¿Son de la capacidad requerida? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta al menos con una persona que atiende la operación de trasiego desde que se realizan las conexiones, se efectua el trasiego, se cierran las válvulas y se desconecta el equipo de carga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene control sobre posibles puntos de ignición durante las operaciones de trasiego (personas fumando, presencia de fuego directo, herramientas eléctricas portátiles, operaciones de soldadura o corte de metales dentro de un radio de 5 metros del punto de trasiego)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se permite el tráfico vehicular, sobre el muelle, dentro de un radio de 30 metros del cabezal de carga/descarga durante la operación de trasiego? |  |  |  |  |
|  | ¿Se colocan letreros de advertencia indicando que se está llevando a cabo el trasiego de gas? |  |  |  |  |
|  | ¿La tubería sobre el muelle está expuesta a daños físicos? |  |  |  |  |
|  | ¿Las tuberías sumergidas están protegidas contra el tráfico marítimo? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra identificada su localización? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran capacitados los operadores para efectuar las distintas operaciones de trasiego? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con los procedimientos de operación? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con procedimientos de paro de emergencia? |  |  |  |  |
|  | ¿Se revisan y actualizan todos los procedimientos de operación anualmente? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran fácilmente disponibles para todos los operadores involucrados en las operaciones de trasiego? |  |  |  |  |