| ## ELEMENTO 4.2.1. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-014 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION B | ## PAGINAS 11 |  | ## FECHA DE EMISION 18/ENE/2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
| A | ----- |  | SE MODIFICÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE VERIFICACION |  |  | 12/FEB/2004 |
| B | 6 – 11 |  | - SE INCLUYE EL USO DE BITACORAS PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS DE PROYECTOS. - SE HACE REFERENCIA AL PLAN DE VERIFICACION - SE HACE REFERENCIA AL REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CRE. - SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DEBERAN ESTAR ESTRUCTURADOS EL DICTAMEN Y LA COPIA DEL DICTAMEN QUE CONSERVA DTP. |  |  | 22/ABR/2004 |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  |  | GERENTE DE PROYECTO |  |
| REVISO |  | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  |  | GERENTE DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 3 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 3 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 3 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 6 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 7 |  |
|  |  | - Proceso de verificación | - 7 |  |
|  |  | - 5.1.1. Preparación | - 7 |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 7 |  |
|  |  | - Reporte | - 8 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 10 |  |
|  |  | - Materiales - Diseño - Diseño para tuberia de acero - Estaciones de compresion - Valvulas - Registros - Protección contra sobrepresión accidental - Estaciones de medición y regulación - Soldadura 5.2.10. Construcción de los Ductos de Transporte 5.2.11. Pruebas de Presión | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |  |
|  |  | - 5.2.12. Operación, Mantenimiento y Reclasificación | - 10 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 10 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 10 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 11 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 11 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar la conformidad de los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de transporte de gas natural relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento.

2.  Alcance.

Este manual es aplicable para la evaluación del diseño, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de los sistemas de transporte de gas natural por medio de ductos, desde el punto de origen del ducto hasta el punto de recepción del usuario.

3. Terminología y definiciones.

- Verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos o listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a la normatividad aplicable. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

- Verificador.

Persona que conduce cualquier porción de una verificación.

- No conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en Normatividad.

- Area unitaria.

Porción de terreno que, teniendo como eje longitudinal la tubería que transporta gas natural, mide 1600 metros de largo por 200 metros a ambos lados del centro de la línea de transporte.

- Clase de localización: Area unitaria clasificada de acuerdo con la densidad de población para el diseño y la presión de prueba de los ductos localizados en esa área.

- Comisión: Comisión Reguladora de Energía.

- Corrosión: Destrucción del metal por la acción electroquímica de ciertas sustancias.

- Derecho de vía: Franja de terreno donde se alojan las tuberías, requerido para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los ductos para el transporte de gas natural.

- Ductos: Tuberías, conexiones y accesorios para la conducción del gas natural.

- Esfuerzo tangencial:

Esfuerzo producido por la presión de un fluido en la pared de un tubo que actúa circunferencialmente en un plano perpendicular al eje longitudinal de la tubería.

- Estación de medición y regulación: La instalación destinada a medir, reducir y regular la presión del gas natural que se suministra a un distribuidor o a un permisionario de transporte para usos propios.

- Estación de regulación: La instalación destinada a reducir y regular la presión del gas natural que se suministra a un distribuidor o a un permisionario de transporte para usos propios.

- Evaluación de ingeniería: Documento derivado de una evaluación de variables usando principios de ingeniería.

- Explosión: Reacción fisicoquímica de una mezcla combustible de gas iniciada por un proceso de combustión, seguida de la generación violenta y propagación rápida de la flama y de una onda de presión confinada, misma que al ser liberada produce daños al recipiente, estructura o elemento en el que se encontraba contenida dicha mezcla.

- Gas inerte: Gas no combustible.

- Gas natural: Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza.

- Línea de transporte: Tubería instalada con el propósito de conducir y entregar gas natural.

- Mantenimiento mayor: Actividades de sustitución o modificación de partes de los sistemas de tuberías para el transporte de gas natural.

- Máxima presión de operación permisible o MPOP: Presión máxima a la cual un ducto puede ser operado de acuerdo con lo establecido por esta Norma.

- Medidor: Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural que fluye a través de
un ducto.

- Permisionario: Titular de un permiso de transporte en los términos del Reglamento de Gas Natural.

- Plan de emergencia: Procedimientos detallados de acción tendientes a minimizar los efectos de un acontecimiento anormal y dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante una situación fuera de control mediante la adopción de medidas inmediatas que superan los procedimientos normales destinados a proteger la vida de las personas y sus bienes, retomar el control del sistema de transporte de gas natural y minimizar los efectos al medio ambiente.

- Presión: Fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie, expresada en Pascales (Pa).

- Presión de diseño: Presión permitida por esta Norma, de acuerdo con los procedimientos aplicables a materiales y clase de localización.

- Programa de prevención de accidentes: Procedimientos, recursos humanos y materiales y acciones para proteger a la población y sus bienes, así como al medio ambiente y sus ecosistemas, de los accidentes que pudieran ser ocasionados por la realización de actividades peligrosas.

- Recubrimiento: Material que se aplica y adhiere a las superficies externas de una tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio donde se encuentra instalada.

- Registro: Espacio subterráneo en forma de caja, destinado a alojar válvulas, accesorios o instrumentos para su protección.

- Reparación definitiva: Sustitución o reemplazo del tramo de tubo que contiene una imperfección, por otro de especificación similar o superior al del ducto original y de una longitud no menor de un diámetro del tubo.

- Reparación permanente: Refuerzo de una sección de ducto que tiene un defecto o daño, consistente en la colocación de una envolvente metálica soldada longitudinalmente o corte y reemplazo por un carrete de tubería.

- Reparación provisional: Colocación de dispositivos como grampas atornilladas en la sección del ducto que tiene un daño o defecto o por la presencia de fuga de gas natural y que debe ser reparada en forma definitiva o permanente lo más pronto posible.

- Resistencia mínima a la cedencia o RMC: Resistencia mínima a la cedencia prescrita por la especificación con la cual una tubería se compra al fabricante.

- Sistema de transporte: Todos los componentes o dispositivos físicos a través de los cuales el gas natural fluye y que incluyen, además de la tubería, válvulas, accesorios unidos al tubo, estaciones de compresión, medición, regulación y ensambles fabricados.

- Transporte: Actividad que consiste en recibir, conducir y entregar gas natural por medio de ductos a personas que sean usuarios finales localizados dentro o fuera de una zona geográfica en los términos del Reglamento de Gas Natural y la Directiva de Zonas Geográficas. Para efecto de esta Norma, el término transporte se utiliza indistintamente para transporte y transporte para usos propios.

- Válvula: Dispositivo colocado en la tubería para controlar o bloquear el flujo de gas natural.

- Válvula de seccionamiento: Dispositivo instalado en la tubería para bloquear el flujo de gas natural hacia cualquier sección del sistema de transporte.

3.37. PEC.

Procedimiento para evaluar la conformidad.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Emitir el informe o dictamen de verificación.

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación va ser subcontratada.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

4.3. Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Subgerente.

- Realizar la evaluación con imparcialidad.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en peligro a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Realizar las actividades del Gerente de Proyecto durante su ausencia.

4.5. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5.  Descripción del proceso.

La verificación representa un medio muy valioso para asegurar que el transporte de Gas Natural se haga de acuerdo con las Normas de Diseño y Construcción vigentes, así como alerten al personal de los riesgos propios de su actividad para trabajar con seguridad, orden, limpieza y en equilibrio con el medio ambiente.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictamenes, código GP-03-008, de la NOM-007-SECRE-1999 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunion son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodologia a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) 	Se procede a realizar la verificación documental y física, en esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatoriamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podran integrarse en el dictamen como anexos. Deben utilizarse las listas de verificación anexas, así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en las listas de verificación anexas “A” – “L”.

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades y observación detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantara acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

- Al término de la evaluación por parte del verificador y antes de abandonar las instalaciones del área auditada, el  verificador debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área auditada. Durante esta reunión, el Gerente de proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades y observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte

a) 	El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-TRA--XX-AA

UVCRE-001.- Número de Aprobación

TRA.- Corresponde a un sistema de transporte

XX.-  Numero Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-01-XX destinada para la NOM-007-SECRE-1999.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:                 	Empresa verificada

Copia: 			Empresa verificadora.

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se utilizaran listas especificadas como anexos.

    - Materiales (ver anexo “A”)

    - Diseño  (ver anexo “B”).

    - Diseño para tuberia de acero  (ver anexo “C”).

    - Estaciones de compresion (ver anexo “D”).

    - Valvulas  (ver anexo “E”).

    - Registros (ver anexo “F”).

    - Protección contra sobrepresión accidental (ver anexo “G”).

    - Estaciones de medición y regulación (ver anexo “H”).

    - Soldadura (ver anexo “I”).

    - Construcción de los Ductos de Transporte (ver anexo “J”).

    - Pruebas de presión (ver anexo “K”).

    - Operación, mantenimiento y reclasificación (ver anexo “L”).

6.  Referencias. A11

6.1. Norma oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999 Distribución de Gas Natural.

6.2. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.3. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - A | Lista de verificación Materiales. | - GP-FO-029 |
| - B | - Lista de verificación Diseño. | - GP-FO-029 |
| - C | - Lista de verificación Diseño para tuberia de acero. | - GP-FO-029 |
| - D | - Lista de verificación Estaciones de compresion | - GP-FO-029 |
| - E | - Lista de verificación Valvulas | - GP-FO-029 |
| - F | - Lista de verificación Registros | - GP-FO-029 |
| - G | - Lista de verificación Protección contra sobrepresión accidental | - GP-FO-029 |
| - H | - Lista de verificación Estaciones de medición y regulación | - GP-FO-029 |
| - I | - Lista de verificación Soldadura | - GP-FO-029 |
| - J | - Lista de verificación Construcción de los Ductos de Transporte | - GP-FO-029 |
| - K | - Lista de verificación Pruebas de Presión | - GP-FO-029 |
| - L | - Lista de verificación Operación, Mantenimiento y Reclasificación | - GP-FO-029 |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia * | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes * | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente * | - AC-FO-036 |

- * Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.