| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. Art. 2.5.4.f T.R.I. Art. 2.5.4.f RLGEEPAMPCCA Art. 17 (II), 19 (IV), 21 | Se tienen identificadas cada una de las fuentes de emisión de contaminantes (incluidos los vehículos de la empresa) a la atmósfera? (indicar marca, modelo, tipo, número de serie, capacidad, presión de operación en kg/cm2, horas de operación y estado en que se encuentran, fecha de inicio de operación). | Documental y visual |  |  |  |
| 2 | T.R.I. Art. 2.5.4.f RLGEEPAMPCCA Art. 19 (IV) | Se tienen identificadas las fuentes generadoras de contaminantes en un plano ? | Documental y visual |  |  |  |
| 3 | T.R.I. Art. 2.5.4.d Información General | Describir los tipos de quemadores | Visual |  |  |  |
| 4 | T.R.I. Art. 2.5.4.d Información General | Identificar la recirculación de los gases de combustión en chimeneas y describir el tipo de equipo | Visual |  |  |  |
| 5 | T.R.I. Art. 2.5.4.s,q RLGEEPAMPCCA Art. 17 (III), 24, 26 NMX-AA-09-1993 | Las fuentes fijas cumplen con las recomendaciones técnicas y constructivas relativas a: Chimeneas y ductos - Diámetro - Altura Plataformas de muestreo - Capacidad de carga (correspondiente al diámetro de la chimenea) - Tipo: circular (C) o media luna (M) - Argollas - Accesos (escaleras) - Iluminación suficiente y protección para evitar corto circuito. - Tomacorriente monofásico. Puertos de muestreo ? - Numero y ubicación de acuerdo al tipo de chimenea. - Altura después de la última perturbación. - Altura de plataforma a puerto. - Altura de puerto a argolla y salida de chimenea. - Diámetro interno. (describir y registrar características, altura y diámetros) | Documental y visual |  |  |  |
| 6 | T.R.I. Art. 2.5.4.f RLGEEPAMPCCA Art. 17 (II), 21 | Se tienen identificados cada uno de los equipos y dispositivos para el control y reducción de emisiones a la atmósfera? (indicar marca, modelo, tipo, número de serie, capacidad, presión de operación en Kg/cm2, horas de operación y estado en que se encuentran, fecha de inicio de operación). | Documental y visual |  |  |  |
| 7 | T.R.I. Art. 2.5.4.k RLGEEPAMPCCA Art. 17 (I), 19 (XI) | Cuentan con Planos de diseño y construcción de los equipos e instalaciones para el control y reducción de emisiones a la atmósfera? | Documental |  |  |  |
| 8 | T.R.I. Art. 2.5.4.k Buenas Prácticas de Ingeniería | Cuentan con dispositivos y sistemas de control “seguro”, alarmas y purgas, las calderas y calentadores? | Visual |  |  |  |