| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | ¿Las condiciones de seguridad en recipientes portátiles se valoran previo al llenado, conforme al procedimiento interno del distribuidor y son asentadas en bitácora?. |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.1 | No deben llenarse los recipientes portátiles, cuando la válvula presenta golpe y/o fugas, que no tenga volante o se detecte falla en dispositivo de relevo de presión. |  |  |  |  |
| 3 | 4.2.2 | No deben llenarse los recipientes portátiles, cuando por el estado físico el cuello protector no proteja y/o impida la operación de la válvula. |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.3 | No deben llenarse los recipientes portátiles, cuando por el estado físico la base de sustentación no sostenga verticalmente al recipiente portátil. |  |  |  |  |
| 5 | 4.2.4 | Cuando la pintura presenta signos de corrosión en el recipiente portátil, ¿son llenados?. |  |  |  |  |
| 6 | 4.3.1 | ¿Son retirados del servicio los recipiente que presentan abolladuras, con una profundidad superior al 10% del diámetro mayor de la abolladura y de 6.35 mm. en el cordón de soldadura? |  |  |  |  |
| 7 | 4.3.2 | ¿Son retirados del servicio los recipientes portátiles que presente protuberancia o signos de abombado en la sección cilíndrica y casquetes.? |  |  |  |  |
| 8 | 4.3.3 | ¿Son retirados de servicio los recipiente portátil que presentan incisión o cavidad, en una longitud mayor a 75 mm. o profundidad e 0.6 mm en recipientes hasta 30 kg y de 0.8 mm. de 45 Kg? |  |  |  |  |

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja   1  de  3

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.3.4 | ¿Son retirados de servicio los recipiente portátiles que presentan picadura por corrosión con profundidad e 0.6 mm en recipientes hasta 30 kg y de 0.8 mm. de 45 kg. O tara menor del 95% ?. |  |  |  |  |
| 10 | 4.3.5 | ¿Son retirados de servicio los recipientes portátiles cuando se detecte grieta externa en la sección cilíndrica casquete, en la soldadura de medio cople, en los cordones de soldadura, en uniones de base y cuello?. |  |  |  |  |
| 11 | 4.3.6 | ¿Son retirados de servicio los recipientes portátiles que presentan evidencia visual de haber sido expuesto al fuego?. |  |  |  |  |
| 12 | 4.4.1 | ¿El 100% de los recipientes portátiles es revisado visualmente previo a su llenado con Gas L.P., retirando los que presenten protuberancia, abombado o grieta? |  |  |  |  |
| 13 | 4.4.2 | ¿En plantas para distribución con llenado promedio diario de hasta 1000 recipientes portátiles, el 10% de esos recipientes es valorado diariamente? |  |  |  |  |
| 14 |  | ¿En plantas para distribución con llenado promedio diario mayores a 1000 recipientes portátiles, el tamaño del lote a valorarse es de 200 recipientes por día? |  |  |  |  |
| 15 | 4.4.2.1 | ¿Previo a la valoración de los recipientes portátiles, éstos son limpiados de herrumbre, suciedad o pintura que se encuentre adherida a su superficie de forma suelta? |  |  |  |  |
| 16 | 4.5 | ¿Queda prohibido efectuar cualquier tipo de reparación. Que implique calentamiento y golpes en lámina, soldadura o cortes; sólo se permite soldar en los casquetes para el cambio de cuello protector y base?. |  |  |  |  |

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja   2  de  3

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5 | ¿En la valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes portátiles se usan micrómetro de profundidad, indicador de cuadrantes o medidor de cavidades con certificados de calibración.? |  |  |  |  |
| 18 | 6 | ¿Los recipientes fabricados fuera de la NOM-011/1-SEDG-1999 son identificados adecuadamente? |  |  |  |  |
| 19 | 6.1 | ¿Los recipientes portátiles tipo A son identificados mediante marca metálica en la base del cuello protector tomando como referencia la soldadura longitudinal? |  |  |  |  |
| 20 |  | ¿De no existir superficie que permita el marcado, la marca metálica se realiza a la derecha de la placa de tara, en su parte media y a una distancia de 20 mm de ésta? |  |  |  |  |
| 21 | 6.2 | ¿En recipientes tipo B la marca metálica se realizarse a la derecha de la placa de tara, en su parte media y a una distancia de 20 mm de ésta? |  |  |  |  |
| 22 | 7 | ¿Los recipientes en uso pueden ser pintados sobre la pintura del fabricante, con el color distintivo del distribuidor propietario? |  |  |  |  |

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja   3  de  3