| ## ELEMENTO 4.2.2. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-059 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION N/A | ## PAGINAS 10 |  | ## FECHA DE EMISION 02FEB/2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-002-SECRE-1997 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  |  | GERENTE DE PROYECTO DE UNIDAD DE VERIFICACION |  |
| REVISO |  | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  |  | GERENTE DE DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 3 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 3 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 3 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 5 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 6 |  |
|  |  | - Proceso de auditorias | - 6 |  |
|  |  | - 5.1.1. Generalidades | - 6 |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 6 |  |
|  |  | - Reporte | - 7 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 9 |  |
|  |  | - Requisitos para el diseño de instalaciones de aprovechamiento - Tuberías - Pruebas de hermeticidad - Componentes - Protección contra corrosión - Tubería y conexiones de polietileno - Equipos de consumo - Reguladores de presión - Plan integral de seguridad en instalaciones industriales - Operación y mantenimiento de las instalaciones industriales | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 9 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 10 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 10 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 10 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar la conformidad con los  requisitos técnicos y de seguridad mínimos que deben cumplirse en la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones residenciales, comerciales e industriales para el aprovechamiento de gas natural.

2.  Alcance.

Aplica a todas las Instalaciones de Gas natural. Abarca la revisión de documentos administrativos, técnicos, de operación, de mantenimiento, de diseño, de construcción, de seguridad y de protección ambiental.

3. Terminología y definiciones.

3.1. Verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos y listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a las normas aplicables. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

3.2.  Verificador.

Persona que conduce parcial o totalmente una verificación.

3.4. No conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en la Normatividad aplicable.

3.5.  Observación.

Acción mediante la cual se sospecha que un elemento requiere atención, pero que su condición no está considerada como no conformidad a lo establecido por escrito.

  - Caída de presión.

Pérdida de presión ocacionada por fricción u obstrucción al pasar el gas a travez de tuberías, válvulas, accesorios, reguladores y medidores.

  - Combustión.

Proceso químico de oxidación rápida entre un combustible y un comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa acompañada por la emisión de gases de combustión y en ciertos casos partículas sólidas.

  - Corrosión.

Destrucción del metal por la acción electroquimica de ciertas sustancias.

  - Distribuidor

El titular de un permiso de distribución.

  - Equipos o sistemas de consumo

Los equipos, máquinas aparatos, enseres e instrumentos, ya sean individuales, comerciales o residenciales, que utilizan gas natural como combustible.

3.11 Instalación de aprovechamiento

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios apropiados para conducir gas desde la salida del medidor hasta los equipos de consumo.

3.12 Medidor

Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural que fluye a través de una tubería.

3.13 Polietileno

Plástico basado en polímeros hechos con etileno como monómero esencial.

3.14 Presión

Fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie, expresada en Pascales (Pa).

3.15 Presión atmosférica

Presión que ejerce una columna de aire sobre la superficie de la tierra en cualquier punto del planeta. Al nivel medio del mar esta presión es de aproximadamente 101.325 kPa.

3.16 Presión manométrica

Presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene, expresada en Pascales.

3.17 Presión de prueba

Presión a la cual es sometido el sistema antes de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad.

3.18 Presión de trabajo

Presión a la que deben operar satisfactoriamente las tuberías, accesorios y componentes que están en contacto con el gas natural en un sistema de distribución y en equipos de consumo, en condiciones de máxima demanda.

3.19 Unidad de Verificación

Persona física o moral acreditada, por la autoridad competente, para realizar actos de verificación técnica.

3.20 Válvula

Instrumento colocado en la tubería para controlar o bloquear el suministro de gas hacia cualquier sección de un sistema de tuberías o de un aparato de consumo.

  - Estación de regulación

Instalación destinada a reducir y controlar la presión del gas natural a una presión determinada.

  - Gas o gas natural.

La mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

3.23 PEC.

Procedimiento para evaluar la conformidad.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación se subcontrata.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Comunicar al cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Emitir y firmar el informe o dictamen de verificación.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

4.3. Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Subgerente.

- Realizar la evaluación con imparcialidad.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en riesgo a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Realizar las actividades del Gerente de Proyecto durante su ausencia.

4.5. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5.Descripción del proceso.

La verificación representa un medio muy valioso para asegurar que las Instalaciones residenciales, comerciales e industriales de Gas Natural operen y mantengan sus equipos de acuerdo con las Normas de Diseño y Construcción vigentes, así como alerten al personal de los riesgos propios de su actividad para trabajar con seguridad, orden, limpieza y en equilibrio con el medio ambiente.

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento debe satisfacer los requerimientos máximos de flujo de los equipos de consumo existentes, garantizando un flujo y presión de gas adecuados a las necesidades de estos equipos.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictamenes, código GP-03-008, de la NOM-002-SECRE-1997 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunión son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodología a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) 	Se procede a realizar la verificación documental y física, en esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatoriamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podrán integrarse en el dictamen como anexos. Deben utilizarse las listas de verificación anexas “A” – “J”, así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en las listas de verificación anexas “A” – “J”.

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades y observación detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantara acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

- Al término de la evaluación por parte del verificador se debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área auditada. Durante esta reunión, El Gerente de Proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades y observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte

a) 	El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-IA__--XX-AA

UVCRE-001.- Número de Aprobación

IA.-  Corresponde a una instalación de aprovechamiento:

IAI.-  instalación de aprovechamiento industrial

IAC.- instalación de aprovechamiento comercial

IAR.- instalación de aprovechamiento residencial

XX.-  Numero Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-03-XX destinada para la NOM-002-SECRE-1997.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:		Empresa verificada

Copia: 			Empresa verificadora

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se usaran listas especificadas como anexos.

    - Requisitos para el diseño de instalaciones de aprovechamiento (ver anexo “A”)

    - Tuberías(ver anexo “B”)

    - Pruebas de hermeticidad(ver anexo “C”)

    - Componentes (ver anexo “D”)

    - Protección contra corrosión (ver anexo “E”)

    - Tubería y conexiones de polietileno (ver anexo “F”)

    - Equipos de consumo (ver anexo “G”)

    - Reguladores de presión (ver anexo “H”)

    - Plan integral de seguridad en instalaciones industriales (ver anexo “I”)

    - Operación y mantenimiento de las instalaciones industriales( ver anexo “J”)

- 6.  Referencias. A11

6.1. Reglamento de Gas Natural.

6.3. Norma oficial Mexicana NOM-002-SECRE-97 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural.

6.5. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.6. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - “A” | Lista de verificación para requisitos para el diseño de instalaciones de aprovechamiento | - GP-FO-029 |
| - “B” | - Lista de verificación para tuberías | - GP-FO-029 |
| - “C” | - Lista de verificación para pruebas de hermeticidad | - GP-FO-029 |
| - “D” | Lista de verificación para componentes | - GP-FO-029 |
| - “E” | - Lista de verificación para protección contra corrosión | - GP-FO-029 |
| - “F” | - Lista de verificación para tubería y conexiones de polietileno | - GP-FO-029 |
| - “G” | Lista de verificación para equipos de consumo | - GP-FO-029 |
| - “H” | - Lista de verificación para reguladores de presión | - GP-FO-029 |
| - “I” | - Lista de verificación para plan integral de seguridad en instalaciones industriales | - GP-FO-029 |
| - “J” | Lista de verificación para operación y mantenimiento de las instalaciones industriales | - GP-FO-029 |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia * | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes * | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente * | - AC-FO-036 |

- * Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.