| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 5.1 | ESPECIFICACIONES: El gas natural que se inyecte a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución deben cumplir, como mínimo, con: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El poder calorífico bruto en base seca conteniendo en gas natural como mínimo es 35.42 Mj/m3? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El ácido sulfhídrico (H2S) conteniendo en gas natural como máximo es 6.1 mg/m3 o 4.4 ppm? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El azufre total (S) conteniendo en gas natural como máximo es 258 mg/m3 o 200 ppm? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La Humedad (H2O) contenida en gas natural como máxima es 112 mg/m3? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El Nitrógeno (N2) + Bióxido de carbono (CO2) conteniendo en gas natural como máximo es 3 % Vol.? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿se encuentra libre de Material sólido como polvo y goma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra libre de líquidos como agua y de hidrocarburos líquidos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra libre de microbiológicos? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6 | ###### MUESTREO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ¿Para el muestreo del gas natural se toma como referencia el método internacional 2166-86 expedido por la Gas Processorrs Asociación (GPA)?. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Para el muestreo del gas natural se utilizan analizadores en línea? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ###### Métodos de Prueba del Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Los procedimientos de análisis del gas natural son establecidos por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la American Society For Testings and Materials (ASTM), y la Gas Processorss Association. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ¿Se utilizo el método ASTM D-1826 (Registro del calorímetro continuo) como método de prueba para determinar el poder calorífico del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ¿Se utilizo el método ASTM D-1945 (Análisis del gas natural por cromatografía) como método de prueba para determinar el Nitrógeno (N2) + Bióxido de carbono (CO2) en el gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | ¿Se utilizo el método ASTM D-1945 (Análisis del gas natural por cromatografía) como método de prueba para determinar el Contenido de licuables a partir del propano en el gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizo el método ASTM D-1945 (Análisis del gas natural por cromatografía) como método de prueba para determinar el oxigeno contenido en el gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ¿Se utilizo el método ASTM D-4468 (azufre total en gases combustibles por hidrogenación y calorímetro rateo métrico) como método de prueba para determinar el azufre total en gases combustibles del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ¿Se utilizo el método ASTM D-1142 (Contenido de vapor de agua por la medición del punto de rocío) como método de prueba para determinar el contenido de humedad en el gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | ¿Se utilizo el método GPA 2166-86 como método de prueba para obtener muestras de gas natural para su análisis por cromatografía? |  |  |  |  |  |  |  |